OpenLoong硬件抽象层v4.4.6接口、配置与测试说明

long_driver_sdk.h

struct imuStruct{

float rpy[3], gyr[3], acc[3];

};

IMU数据结构体，三成员依次分别为姿态（弧度）、角速度（弧度/秒）和线加速度（米/秒2）三分量。

struct sensorStruct{

float F[3], M[3];

unsigned int statusCode;

};

力传感器数据结构体，前两成员依次分别为力（牛）和力矩（牛米）三分量。

struct digitTargetStruct{

unsigned short pos = 0;             // 0 ~ 90: relaxed ~ tense

};

末端执行器关节期望数据结构体，唯一成员为位置（无量纲，0指示放松，90抓紧，线性）。

struct digitActualStruct{

unsigned short pos = 0;             // 0 ~ 90: relaxed ~ tense

};

末端执行器关节观测数据结构体，唯一成员为位置（无量纲，0指示放松，90抓紧，线性）。

struct motorTargetStruct{

float pos = 0.0, vel = 0.0, tor = 0.0, kp = 0.0, kd = 0.0;

int enabled = 0;                    // -1: clear error; 0: disable; 1: enable; 2: damp

};

驱动器期望数据结构体，六成员依次分别为位置（弧度）、速度（弧度/秒）、扭矩（牛米）、位置增益、速度增益和使能（-1指示清错，0下使能，1上使能，2阻尼）。

struct motorActualStruct{

float pos = 0.0, vel = 0.0, tor = 0.0;

signed char temp[2] = {0, 0};       // temp[0]: temperatureMOS; temp[1]: temperatureRotor

unsigned short statusWord = 65535;  // 0: PREOP; 65535: inactive

unsigned short errorCode = 0;

};

驱动器观测数据结构体，六成员依次分别为位置（弧度）、速度（弧度/秒）、扭矩（牛米）、温度（摄氏度）、状态字（0指示PREOP，65535未启用）和错误码。

class motorSDOClass{

public:

long value;

int i;                      // drivers[i]

short state;                // -1: error; 0: pending; 1, 2: processing; 3: completed

unsigned short index;

unsigned char subindex;

unsigned char signed_;      // 0: unsigned; 1: signed

unsigned char bitLength;    // 8, 16 or 32

unsigned char operation;    // 0: write; 1: read

motorSDOClass(int i);

~motorSDOClass();

};

驱动器SDO存取媒介类，八成员变量依次分别为写入/读取值、驱动器序号、存取状态（-1指示错误，0等候中，1或2存取中，3完成）、CANOpen对象索引号、CANOpen对象子索引号、存取数据类型（0指示无符号，1有符号）、存取数据长度（位，可为8、16或32）和操作类型（0指示写，1读）。

static DriverSDK& instance();

获取硬件抽象层单例对象

参数：无

返回值：硬件抽象层单例对象的引用

void setCPU(unsigned short const cpu);

设置EtherCAT和CAN收发线程运行于哪一个CPU，可不调用，或在init()之前调用。

参数：CPU序号（从0开始），默认值为系统中最后一个CPU的序号。

返回值：无

int setCPUs(std::vector<unsigned short> const& cpus, std::string const& bus);

分别设置每路EtherCAT收发线程或者所有CAN发送线程、所有CAN接收线程和所有地瓜芯片CANHAL接收线程运行于哪一个CPU，可不调用，或在init()之前调用。

参数：当bus为ECAT时，cpus为6路EtherCAT收发线程运行于其上的CPU序号组成的vector；当bus为CAN时，cpus为所有CAN发送线程、所有SocketCAN接收线程和所有地瓜芯片CANHAL接收线程运行于其上的CPU序号组成的vector。（CPU序号从0开始，默认值为系统中最后一个CPU的序号。）

返回值：-1指示参数错误，0调用成功

void setMaxCurr(std::vector<unsigned short> const& maxCurr);

设置每个EtherCAT和CANopen驱动器的电流上限，可不调用，或在init()之前调用。

参数：每个驱动器的标准最大电流的千分比组成的vector，默认值为每个元素为1000的vector。

返回值：无

int setMode(std::vector<char> const& mode);

设置每个EtherCAT和CANopen驱动器的控制模式，可不调用，亦可在init()之前或之后调用。

参数：每个驱动器的控制模式组成的vector，默认值为每个元素为8的vector，其中8指示CSP模式，9 CSV模式，10 CST模式。

返回值：-1指示vector的长度不等于总驱动器数目，0调用成功

void init(char const* xmlFile);

以XML配置文件初始化硬件抽象层

参数：XML配置文件的相对或绝对路径

返回值：无

int getIMUNr();

获取惯性测量单元数目

参数：无

返回值：惯性测量单元数目

int getLeftDigitNr();

获取左末端执行器的关节数目

参数：无

返回值：左末端执行器的关节数目

int getRightDigitNr();

获取右末端执行器的关节数目

参数：无

返回值：右末端执行器的关节数目

int getTotalMotorNr();

获取总驱动器数目

参数：无

返回值：总驱动器数目

std::vector<int> getActiveMotors();

获取已启用驱动器的序号

参数：无

返回值：已启用驱动器的序号（从0开始）组成的vector。

int setCntBias(std::vector<int> const& cntBias);

设置每个电机的零位（对于EtherCAT驱动器电机，此为编码器计数；而对于CAN驱动器电机，此为弧度），可不调用，或在init()之后调用。

参数：每个电机的零位组成的vector，默认值为XML配置文件中指定的零位组成的vector。

返回值：-2147483648指示vector的长度不等于总驱动器数目，0调用成功

int fillSDO(motorSDOClass& data, char const* object);

自动填充驱动器SDO存取媒介对象的CANOpen对象索引号、CANOpen对象子索引号、存取数据类型、存取数据长度和操作类型，从而可以该对象对驱动器进行SDO存取，应于调用前为驱动器序号赋值。

参数1：驱动器SDO存取媒介对象的引用

参数2：CANOpen对象名称（以XML配置文件中的名称为准）

返回值：-1指示尚未调用init()或驱动器序号越界，0调用成功，1序号为指定值的驱动器未启用。

void getIMU(imuStruct& data);

获取首个IMU数据

参数：IMU数据结构体的引用

返回值：无

int getIMU(std::vector<imuStruct>& data);

获取IMU数据

参数：IMU数据结构体组成的vector的引用

返回值：-2147483648指示vector的长度不等于总IMU数目，0调用成功。

int getSensor(std::vector<sensorStruct>& data);

获取力传感器数据

参数：力传感器数据结构体组成的vector的引用

返回值：-2147483648指示vector的长度不等于总力传感器数目，0调用成功。

int setDigitTarget(std::vector<digitTargetStruct> const& data);

设置末端执行器关节期望位置

参数：末端执行器关节期望数据结构体组成的vector

返回值：-2147483648指示vector的长度不等于总执行器关节数目，0调用成功。

int getDigitActual(std::vector<digitActualStruct>& data);

获取末端执行器关节观测位置

参数：末端执行器关节观测数据结构体组成的vector的引用

返回值：-2147483648指示vector的长度不等于总执行器关节数目，0调用成功。

int setMotorTarget(std::vector<motorTargetStruct> const& data);

设置驱动器期望数据

参数：驱动器期望数据结构体组成的vector

返回值：-2147483648指示vector的长度不等于总驱动器数目，0调用成功。

int getMotorActual(std::vector<motorActualStruct>& data);

获取驱动器观测数据

参数：驱动器观测数据结构体组成的vector的引用

返回值：-2147483648指示vector的长度不等于总驱动器数目或驱动器通信异常，其他负值首路EtherCAT总线不完整传输domain数量的相反数，0调用成功。

int getEncoderCount(std::vector<int>& data);

获取EtherCAT和CANopen驱动器的编码器读数

参数：编码器读数组成的vector的引用

返回值：无

int sendMotorSDORequest(motorSDOClass const& data);

向驱动器发送SDO存取请求

参数：驱动器SDO存取媒介对象

返回值：-1指示驱动器未启用/无SDO功能或CANOpen对象索引号无效，0调用成功。

int recvMotorSDOResponse(motorSDOClass& data);

从驱动器接收SDO存取反馈

参数：驱动器SDO存取媒介对象的引用

返回值：-1指示驱动器未启用/无SDO功能或CANOpen对象索引号无效，0调用成功。

int calibrate_(int const i);

为（非双臂）EtherCAT驱动器电机标零位，calibrate()在其内部会调用一次该过程，一般无需显式调用之。

参数：驱动器序号

返回值：-2147483648指示标零位失败，2147483647无须标零位（驱动器不处于关于下肢的首路EtherCAT总线），其他值零位。

int calibrate(int const i);

为CAN以及（非双臂）EtherCAT驱动器电机标零位

参数：驱动器序号

返回值：-2147483648指示标零位失败，2147483647无须标零位（驱动器不处于关于下肢的首路EtherCAT总线），其他值零位。

void advance();

激发期望数据发送，setMotorTarget()在其内部会调用一次该过程，一般无需显式调用之。

参数：无

返回值：无

std::string version();

获取硬件抽象层版本号

参数：无

返回值：硬件抽象层版本号的字符串表示

configuration.xml

零级<Config>

一级<ECAT><!--EtherCAT总线-->

Ⅱ级<Devices><!--EtherCAT设备元信息-->

ⅲ级<Device type="型号名">

⑷级<VendorID>厂商号</VendorID>

⑷级<ProductCode>产品号</ProductCode>

⑷级<RxPDOs index="RxPDO组号">

⑤级<Object>RxPDO名称</Object>

⑷级<TxPDOs index="TxPDO组号">

⑤级<Object>TxPDO名称</Object>

⑷级<Dictionary><!--CANopen对象字典-->

⑤级<Object index="索引号" subindex="子索引号" signed="数据类型（0指示无符号，1有符号）" bit_length="位长度（8、16或32）" operation="读写类型（0指示写，1读）">名称<Object>

Ⅱ级<Categories><!--EtherCAT设备分类信息-->

ⅲ级<Category name="类别名">

⑷级<Type dof="自由度数目" canfd="是否启用CAN FD (true/false)">型号名</Type>

Ⅱ级<Masters><!--EtherCAT主站信息-->

ⅲ级<Master order="序号" eni="国讯芯微EtherCAT network information文件路径" dc="是否启用分布式时钟特性 (true/false)" ref_slave="是否以首个从站的时钟为参考时钟 (true/false)" period="收发周期（纳秒）" cpu="EtherCAT收发线程运行于其上的CPU序号（-1指示按照调用setCPU(s)接口时提供的设置）"/>

Ⅱ级<Domains><!--EtherCAT域信息-->

ⅲ级<Domain master="所属主站的序号" order="序号" division="分频系数"/>

Ⅱ级<Slaves><!--EtherCAT从站信息-->

ⅲ级<Slave master="所属主站的序号" domain="所属域的序号" alias="别名"|aliases="EtherCAT转CAN别名（以空格相隔，空位补0）" type="设备型号名">是否启用（0指示否，1是）<Slave>

一级<CANEmu><!--EtherCAT转CAN总线-->

Ⅱ级<Slaves><!--EtherCAT转CAN从站信息-->

ⅲ级<Slave master_ids="反馈帧ID（以|或空格相隔）" slave_id="指令帧ID" alias="别名" type="设备型号名">是否启用（0指示否，1是）</Slave>

一级<CAN><!--CAN总线-->

Ⅱ级<Devices><!--CAN设备元信息-->

ⅲ级<Device type="型号名"><!--适用于Encos/Damiao驱动器-->

⑷级<MinP>MIT控制模式最小位置（弧度）参数</MinP>

⑷级<MaxP>MIT控制模式最大位置（弧度）参数</MaxP>

⑷级<MinV>MIT控制模式最小速度（弧度/秒）参数</MinV>

⑷级<MaxV>MIT控制模式最大速度（弧度/秒）参数</MaxV>

⑷级<MinKp>MIT控制模式最小位置增益参数</MinKp>

⑷级<MaxKp>MIT控制模式最大位置增益参数</MaxKp>

⑷级<MinKd>MIT控制模式最小速度增益参数</MinKd>

⑷级<MaxKd>MIT控制模式最大速度增益参数</MaxKd>

⑷级<MinT>MIT控制模式最小力矩（牛米）参数</MinT>

⑷级<MaxT>MIT控制模式最大力矩（牛米）参数</MaxT>

ⅲ级<Device type="型号名"><!--适用于RealMan驱动器-->

⑷级<PUnit>RealMan位置单位 (degree)</PUnit>

⑷级<TargetVUnit>RealMan期望速度单位 (RPM)</TargetVUnit>

⑷级<ActualVUnit>RealMan实际速度单位 (RPM)</ActualVUnit>

⑷级<VOffsetUnit>RealMan速度前馈单位 (RPM)</VOffsetUnit>

⑷级<TargetCUnit>RealMan期望电流单位 (A)</TargetCUnit>

⑷级<ActualCUnit>RealMan实际电流单位 (A)</ActualCUnit>

⑷级<COffsetUnit>RealMan电流前馈单位 (A)</COffsetUnit>

⑷级<TConstant>RealMan扭矩常数 (Nm/A)</TConstant>

ⅲ级<Device type="CANopen 子型号名"><!--适用于CANopen Eyou/Eyou_/Elmo/Leadshine驱动器-->

⑷级<TransType>PDO传输类型 (1~255)</TransType>

⑷级<RxPDOs index="RxPDO组号">

⑤级<Object>RxPDO名称</Object>

⑷级<TxPDOs index="TxPDO组号" division="分频系数">

⑤级<Object>TxPDO名称</Object>

⑷级<Dictionary><!--CANopen对象字典-->

⑤级<Object index="索引号" subindex="子索引号" signed="数据类型（0指示无符号，1有符号）" bit_length="位长度（8、16或32）" operation="读写类型（0指示写，1读）">名称<Object>

Ⅱ级<Categories><!--CAN设备分类信息-->

ⅲ级<Category name="类别名">

⑷级<Type dof="自由度数目">型号名</Type>

Ⅱ级<Masters period="收发周期（纳秒）" rx_cpu="所有CAN发送线程运行于其上的CPU序号（-1指示按照调用setCPU(s)接口时提供的设置）" tx_cpu="所有SocketCAN接收线程运行于其上的CPU序号（-1指示按照调用setCPU(s)接口时提供的设置）" tx_cpu_="所有地瓜芯片CANHAL接收线程运行于其上的CPU序号（-1指示按照调用setCPU(s)接口时提供的设置）"><!--CAN主站信息-->

ⅲ级<Master order="序号" device="SocketCAN设备名/Unix Socket绝对路径/地瓜芯片CANHAL通道名" canhal="是否地瓜芯片CANHAL (true/false)" auto_restart="是否在发送失败时重置总线 (true/false)" baudrate="仲裁相传输速率（位/秒）" canfd="是否启用CAN FD (true/false)" dbaudrate="数据相传输速率（位/秒）" division="分频系数"/>

Ⅱ级<Slaves><!--CAN从站信息-->

ⅲ级<Slave master="所属主站的序号" master_ids="反馈帧ID（以空格相隔）" slave_id="指令帧ID" alias="别名" type="设备型号名">是否启用（0指示否，1是）</Slave>

一级<RS485><!--RS-485 (Modbus) 总线-->

Ⅱ级<Categories><!--RS-485设备分类信息-->

ⅲ级<Category name="类别名">

⑷级<Type dof="自由度数目">型号名</Type>

Ⅱ级<Masters><!--RS-485主站信息-->

ⅲ级<Master order="序号" device="字符设备文件绝对路径" baudrate="传输速率（位/秒）" period="收发周期（纳秒）"/>

Ⅱ级<Slaves><!--RS-485从站信息-->

ⅲ级<Slave master="所属主站的序号" alias="别名" type="设备型号名">是否启用（0指示否，1是）</Slave>

一级<RS232><!--RS-232 (TTY) 总线-->

Ⅱ级<Categories><!--RS-232设备分类信息-->

ⅲ级<Category name="类别名">

⑷级<Type>型号名</Type>

Ⅱ级<Masters><!--RS-232主站信息-->

ⅲ级<Master order="序号" device="字符设备文件绝对路径" baudrate="传输速率（位/秒）"/>

Ⅱ级<Slaves><!--RS-232从站信息-->

ⅲ级<Slave master="所属主站的序号" alias="别名" type="设备型号名" x="x" y="y" z="z">是否启用（0指示否，1是）</Slave><!--惯性测量单元以x-y-z外旋姿态（单位：弧度）安装-->

一级<Motors><!--电机信息-->

Ⅱ级<Motor limb="所属肢的序号（0指示左腿，1右腿，2左臂，3右臂，4腰，5颈）" motor="在所属肢中的序号" alias="别名">

ⅲ级<Polarity>极性 (+1/-1)</Polarity>

ⅲ级<CountBias>零位（EtherCAT：编码器计数；CAN：弧度）</CountBias>

ⅲ级<EncoderResolution>编码器分辨率</EncoderResolution>

ⅲ级<GearRatioTor>用于计算扭矩的减速比</GearRatioTor>

ⅲ级<GearRatioPosVel>用于计算位置和速度的减速比</GearRatioPosVel>

ⅲ级<RatedCurrent>额定电流（安培）</RatedCurrent>

ⅲ级<TorqueConstant>扭矩常数</TorqueConstant>

ⅲ级<GearEfficiency>减速器效率</GearEfficiency>

ⅲ级<RatedTorque>额定扭矩（牛米）</RatedTorque>

ⅲ级<MaximumTorque>最大扭矩（牛米）</MaximumTorque>

ⅲ级<MinimumPosition>最小位置（弧度）</MinimumPosition>

ⅲ级<MaximumPosition>最大位置（弧度）</MaximumPosition>

一级<IMU device="字符设备文件绝对路径" baudrate="传输速率（位/秒）" type="设备型号名 (Xsens/HiPNUC/Forsense/YESENSE/YESENSE_/Lins-Tech)" x="x" y="y" z="z"/><!--惯性测量单元信息，已过时，建议依照多IMU配置方法。-->

Alias范围

电机驱动器：1至63；

末端执行器：200和201；

六维力传感器：220和221；

惯性测量单元：240至255。

driver_test.cpp

在loong_driver_sdk目录执行

make x86_64、make aarch64或make riscv64

会分别编译生成相应CPU指令集的库文件libloong_driver_sdk_x86_64.so、libloong_driver_sdk_aarch64.so或libloong_driver_sdk_riscv64.so以及测试用可执行文件driver_test_x86_64、driver_test_aarch64或driver_test_riscv64。若欲编译出适用于国讯芯微EtherCAT的版本则应执行

cd build

cmake –DAARCH64=ON -DNIIC=ON ..

make –j8 install

cd ..

若欲编译出适用于恩菲特CAN的版本则应执行

cd build

cmake –DAARCH64=ON -DENPHT=ON ..

make –j8 install

cd ..

此外

cd build

cmake ..

make –j8 install

cd ..

同make x86_64

cd build

cmake –DAARCH64=ON ..

make –j8 install

cd ..

同make aarch64

cd build

cmake –DRISCV64=ON ..

make –j8 install

cd ..

同make riscv64

值得一提的是编译结果还有libhbcanhal_x86_64.so、libhbcanhal_aarch64.so或libhbcanhal_riscv64.so，其中第一者和第三者是地瓜CAN接口的空实现，第二者是地瓜CAN接口的恩菲特CAN实现（使用恩菲特CAN时应令<CAN><Masters><Master>的canhal属性值为true，而仿照SocketCAN设置device属性值），因此在应用于地瓜S100或S600时应以地瓜的/usr/hobot/lib/libhbcanhal.so.1.0.0替换libhbcanhal_aarch64.so。另外，应用于地瓜S100时应令符号链接config指向目录config_s100，应用于地瓜S600时应令config指向config_s600。还有，使用地瓜S100 CAN前应复制S100_MCU_RELEASE.elf至/lib/firmware/下并执行

#!/bin/bash

cd /sys/class/remoteproc/remoteproc_mcu0

echo S100_MCU_RELEASE.elf > firmware

echo start > state

使用地瓜S600 CAN前应复制S600_MCU_DEBUG.elf至/lib/firmware/下并执行

#!/bin/bash

cd /sys/class/remoteproc/remoteproc_mcu0

echo S600_MCU_DEBUG.elf > firmware

echo start > state

需要先编辑同目录中的configuration.xml（这是一个符号链接，可令其指向青龙/四足模板configuration_origin.xml、直线杠模板configuration_line.xml或灵龙模板configuration_lite.xml）以符合当前的硬件配置，然后执行

sudo ./driver_test.sh [0|1] [n]		# 0|1和n分别为命令行参数一和二

以运行测试例程。特别地，执行

sudo ./driver_test.sh 0 0

可令该例程发挥依次为每个（configuration.xml中启用的）CAN和（首路）EtherCAT驱动器电机标零位（即写零位值入configuration.xml）的作用。例程首先使所有在configuration.xml中启用的驱动器进入就绪状态，其次打印电机的位置（弧度）、温度、状态字和错误码（若上述命令行参数一为1则会令电机上使能，0不会；若上使能成功，则会令电机从当前位置运动到零位再回当前位置参数二指示的n次后下使能），再次打印电机的位置（编码器计数）、温度、状态字和错误码，此外该例程还会一直打印IMU和力传感器的数据。若激活了标零行为，则例程会在最后依次为每个电机标零位，使用者应注意打印出的driverSDK.calibrate(i)的返回值。

若执行

sudo ./driver_test.sh e

则例程会进入末端执行器（夹爪或灵巧手）测试模式，其间左右双执行器会开合4次。